О Т К Р Ы Т О Е    А К Ц И О Н Е Р Н О Е     О Б Щ Е С Т В О

« Б У Р Я Т А Г Р О П Р О М П Р О Е К Т»

Республика Бурятия, 670047  г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3

тел. 43-41-51, 43-47-09, 43-41-26, факс 43-41-26 OAO-BAPP@ RAMBLER.ru.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ШАРАГОЛЬСКОЕ»

Генеральный директор				 		Б.Б-Д. Батоев

Главный архитектор						Д.Ж. Идымов

Улан-Удэ, 2009 г.

Проект генерального плана МО СП «Шарагольское» выполнен ОАО «Бурятагропромпроект» согласно муниципальному контракту № 09/045 от 28.09.2009г в соответствии с техническим заданием.

Проект генерального плана МО СП «Шарагольское» разработан на основе:

- материалов, предоставленных администрацией МО СП «Шарагольское»;

- утвержденной программы социально-экономического развития МО «Кяхтинский район» на 2008-20012 годы и на период до 2017года;

- утвержденной программы социально-экономического развития МО  СП «Шарагольское» на 2008-2012 годы;

- программы комплексной застройки жилья на территории Кяхтинского  района на 2008-2020годы;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Кяхтинский район» в 2008-2010 годы и на период до 2019 года.

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ и Республики Бурятия, действующими нормативными документами.

Картографические материалы подготовлены с использованием  программных технологий: геоинформационных систем Easy Trace, Panorama Map, AutoCad, Map Info.

В подготовке и обсуждении проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения приняли участие:

- специалисты ОАО «Бурятагропромпроект»;

- специалисты Администрации МО «Кяхтинский район», МО СП «Шарагольское»;

- специалисты органов государственной власти РБ.

Стадии разработки проекта генерального плана – рассмотрение, публичное обсуждение, согласование.

Дальнейшие действия – уточнение и последующее утверждение проекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 178 от 24.03.2007 г. «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

Авторский коллектив:

Руководитель проекта, гл. архитектор ……………………Д.Ж. Идымов

Инженер-землеустроитель …………………………………Т.В. Спасова

Инженер-топограф …………………………………………..Д.П. Будаев

Экономист…………………………………………………..В.Б. Яковлева

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ	5

1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения	5

1.2. Существующие границы сельского поселения и современное использование земель	6

1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства	7

1.4. Ограничения использования территории сельского поселения	8

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО СП «ШАРАГОЛЬСКОЕ»	15

2.1. Мероприятия по территориальному планированию	15

2.2. Функциональное зонирование	15

2.3. Планируемые границы населенных пунктов	18

2.4. Планируемое размещение производственных объектов	19

2.5. Планируемое размещение объектов улично-дорожной сети и транспортных сооружений местного значения	20

2.6. Планируемое размещение объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения местного значения	21

2.7. Планируемое размещение объектов внешней зоны, благоустройства, массового отдыха, мест захоронения, утилизации бытовых отходов	21

2.8. Документация, по планировке территории, подлежащая разработке в первоочередном порядке	23

2.9. Земельные преобразования, планируемые в связи с реализацией генерального плана сельского поселения «Шарагольское»	24

2.10. Мероприятия по охране окружающей среды	24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

Приложение 1: Техническое задание на разработку проекта генерального плана

сельского поселения «Шарагольское»;

2: Протокол публичных слушаний генерального плана, правил

землепользования и застройки МО СП «Шарагольское» от 30.10.2009г.

- ВВЕДЕНИЕ

Целью территориального планирования сельского поселения «Шарагольское» является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, повышения уровня и качества жизни населения.

Реализация цели требует решения следующих задач:

- изучение территории поселения как совокупности территориальных ресурсов;

- исследование особенностей использования территории поселения, ее потенциальных возможностей (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- изучение комплексного развития территории поселения и оценка размещения существующих объектов капитального строительства;

- определение ограничений использования территории поселения и населенного пункта в градостроительных целях;

- разработка проекта территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования и перечень мероприятий по территориальному планированию;

- обсуждение с общественностью проекта генерального плана, согласование с администрацией поселения.

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории сельского поселения, с указанием (после утверждения генерального плана) возможного размещения конкретных объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения, а также другие схемы, содержащие проектные предложения.

В соответствии с указанной целью и задачами территориального планирования проект генерального плана МО СП «Шарагольское» состоит из двух глав:

Глава 1. Информация о состоянии территории сельского поселения, ограничениях ее использования и возможных направлениях развития.

Глава 2. Проект генерального плана.

- ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ

- 1.1. Краткая характеристика территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Шарагольское» расположено на юго-востоке Кяхтинского района, в 345 км от г. Улан-Удэ в умеренном климатическом поясе, характеризующемся резкой континентальностью и периодической засушливостью, на площади 32898 га. Преобладающее направление ветров – северное и южное.

Поселение обладает значительным природным и историко-культурным потенциалом: сельскохозяйственные угодья, лесной фонд, развитая гидрография, памятники археологии и истории, этнокультурные объекты.

На территории поселения расположены 4 населенных пункта: с. Шарагол, с. Хутор, у. Цаган-Челутай и с. Анагустай. Административным центром поселения является с. Шарагол, село расположено на правом берегу р. Чикой, на 1-ой надпойменной и пойменной террасе, сравнительно ровной с общим уклоном в долину р. Чикой. Грунты представлены песками различной крупности, суглинками и галечными грунтами.

На 01.01.2009г. численность населения сельского поселения составляет 1212 человек, или 2,96 % общей численности населения района. За последние 6 лет численность населения сократилась на 52 человека. Уменьшение численности населения связано с миграционным оттоком населения и низкой продолжительностью жизни.

Экономическая специализация сельского поселения – сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс представлен СПК им. Ранжурова, фермерским хозяйством «Колос» и личными подсобными хозяйствами населения, занимающимися животноводством и растениеводством (производство зерна). В валовой продукции сельского хозяйства доминирует продукция, производимая в подсобных хозяйствах населения.

Социальная сфера представлена учреждениями образования (Шарагольская СОШ и ДОУ), здравоохранения (врачебная амбулатория в с. Хутор, 3 ФАПа в населенных пунктах Шарагол, Анагустай и Цаган-Челутай) и культуры (музей, дом культуры и сельская библиотека в с. Шарагол, 2 сельских клуба в у. Цаган-Челутай и с. Анагустай).

Транспортная связь представлена автомобильным сообщением. По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения: Ара-Алцагат – Первомайское - Шарагол, Шарагол - Хутор, Шарагол - Анагустай. Техническое состояние автодорог неудовлетворительное.

- 1.2. Существующие границы сельского поселения и современное использование земель

Формирование территории муниципального образования проводилось в соответствии с действующим законодательством на основе закрепления границ путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти Республики Бурятия.

Сельское поселение «Шарагольское» расположено в 14 зарегистрированных кадастровых кварталах и имеет 4 кадастровых блока населенных пунктов. Граничит территория сельского поселения с северной стороны с сельскими поселениями «Кударинское» и «Первомайское», с восточной стороны – с сельским поселением «Алтайское», с запада прилегают земли сельского поселения «Большекударинское», с южной стороны проходит государственная граница РФ с Монголией вдоль р. Чикой.

Местоположение, схема границ МО СП «Шарагольское» и существующие границы населенных пунктов показаны на схеме 1.

Общая площадь земельного фонда сельского поселения составляет 32898 га. В структуре земельного фонда земли сельскохозяйственного назначения составляют 59,22%. Лесные земли занимают 27,99%, земли водного фонда – 7,61%. Значительную долю составляют земли запаса – 3,44%. На земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и земли иного назначения приходится 0,82 %, на земли поселений – 0,92%. Земли особо охраняемых территорий и объектов в настоящее время не сформированы и не оформлены юридически.

В составе и структуре земельного фонда  имеются некоторые несоответствия между установленными категориями земель и целевым использованием земель населенных пунктов и земель особо охраняемых территорий и объектов.

По данным территориального отдела Управления Роснедвижимости по Кяхтинскому району земли населенных пунктов поселения составляют 565 га, а согласно кадастровому делению территории (кадастровый блок населенных пунктов) - 303,05 га, что на 261,95 га меньше. Кадастровое деление территории населенных пунктов соответствуют действительной площади (303,05 га) занимаемых населенными пунктами.

Территории под объектами историко-культурного и лечебно-оздоровительного назначения относятся к землям особо охраняемых территорий, которые на момент разработки проекта не сформированы и не оформлены юридически. В последующем следует устранить указанное несоответствие и упорядочить землепользование на территории поселения.

В 2009 году в структуре земельного фонда произошли некоторые изменения, касающиеся земель лесного фонда. Увеличение площади лесного фонда произошло за счет передачи сельскохозяйственных лесов в государственный лесной фонд.

Существующие границы сельского поселения и современное использование земель показаны на схеме 2.

- 1.3. Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства

Территория населенного пункта – это наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения, на территории которой расположены все объекты капитального строительства (здания и сооружения).

Населенные пункты сельского поселения расположены на правом берегу р. Чикой. В целом застройка разнообразна и многочисленна. Почти 80 % территории сел занимает жилая застройка, представленная деревянными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. С юга селитебная территория сел Шарагол и Хутор вплотную подходит к природному ограничению – одному из проток р. Чикой.

Общественно-деловая застройка населенных пунктов представлена учреждениями социальной сферы, объектами торговли и администрирования. Объекты общественно-деловой зоны расположены компактно в центральной части сел.

Производственная зона представлена территориями предприятий, занимающихся деревообработкой (пилорама), объектов энергетики, территориями бывшей МТМ, склада ГСМ и зерносклада, расположенных на северо-западной и северо-восточной окраине села.

Общественные здания поселения имеют печное и водяное отопление. Отопление индивидуальных жилых домов - печное.

Водоснабжение осуществляется из скважин без водопроводной сети, индивидуальных и общественных колодцев. Скважины не имеют санитарно-охранной зоны. Подземные источники водоснабжения не имеют санитарно-эпидемиологического заключения по качеству воды.

Канализация представлена отдельными выгребными ямами.

Электроснабжение осуществляется от опорной подстанции напряжением 35/10 кВ «Шарагол». В границах поселения проходят линии электропередач 35 кВ протяженностью 27,49 км, 10 кВ протяженностью 85,69 км.

Планировочный каркас населенных пунктов сформирован прямолинейной системой улиц и проездов не имеющих благоустройства. Уличная сеть делит территорию села на кварталы площадью от 0,2 до 7,3 га. С севера к населенному пункту Шарагол подходит автодорога общего пользования местного значения, которая проходит через населенный пункт в западном и юго-восточном направлении.

Из объектов внешней зоны имеются 4 свалки ТБО, 4 скотомогильника и 3 кладбища, расположение некоторых из них не соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Использование территории сельского поселения для размещения объектов капитального строительства показано на схеме 3.

- 1.4. Ограничения использования территории сельского поселения

Территория МО СП «Шарагольское» подвержена антропогенным нагрузкам, которые оказывают производственные объекты, населенные пункты и их инфраструктурные объекты. В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создание так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы.

В соответствии с законодательством места проживания человека и природная среда разграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства санитарно-защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Зоны ограничений использования территории устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы - на основе этих документов.

Система охраняемых территорий включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия) и территории оздоровительного назначения.

Система зон с особыми условиями использования территории включает:

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны воздушных линий электропередач;

- водоохранные зоны рек и водоемов;

- приграничную полосу;

- придорожные полосы автодорог и др.

- 1.4.1. Территории объектов культурного наследия

На территории поселения имеются объекты историко-культурного наследия: могильники X-XV вв. н.э., II-I тыс. до н.э., стоянки, захоронения железного века и III в. до н.э.-I в. н.э., памятник Ц.Ц. Ранжурову, памятник воинам-землякам и этнокультовые объекты (субурган и обоо).

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов РФ устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Характер использования территории, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объектов историко-культурного наследия регионального и местного значений определяется органом охраны объектов культурного наследия Республики Бурятия.

В последующем необходимо предусмотреть мероприятия по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г № 73 ФЗ.

Территории объектов культурного наследия поселения отражены в схеме 4.

- 1.4.2. Территории оздоровительного назначения

В 2,2 км на восток от у. Цаган-Челутай находится источник Манустай. На момент разработки генерального плана нет заключений гидрологических изысканий и санитарно-эпидемиологической экспертизы о состоянии местности источника. В связи с этим, необходимо выполнить паспортизацию источника, оценку эксплуатационных запасов, выяснить их лечебные свойства и установить зону санитарной охраны (ст. 96 Земельного Кодекса РФ).

Границы охранной зоны источников минеральных вод и месторождений лечебных грязей устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности месторождений, типа и гидрологического режима или на основании паспортизации источника. Земельные участки, на которых устанавливаются охранные зоны, за исключением первой охранной зоны, у землепользователей не изымаются. Земли и водные объекты, леса и луга в пределах данной местности имеют ограниченный режим пользования, обусловленный требованиями округа санитарной (горно-санитарной) охраны.

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны делится на три зоны: строгого режима, ограничений и наблюдений. Первая зона охватывает территорию места выхода минеральных вод на поверхность. На данной территории запрещается проживание людей и деятельность, не связанная непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств или оказывающая вредное влияние на них и санитарное состояние курорта. Вторая – территорию, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность лечебных минеральных вод. На этой территории запрещается, в частности, работа, не связанная с развитием и благоустройством источника. Третья (внешние границы ее и округа совпадают) – охватывает всю территорию питания и формирования лечебных гидроминеральных ресурсов.

В окрестностях территории источника запрещается размещение объектов, не связанных с оздоровительной деятельностью, запрещается въезд большегрузных автомашин и гусеничных тракторов, устанавливаются указатели и знаки, регулирующие работу автотранспорта и соблюдения стоянок.

- 1.4.3. Территории водоохранных зон поверхностных водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

На территории сельского поселения в соответствии с п.4 статьи 65 Водного кодекса РФ установлена водоохранная зона шириной 200 метров для реки Чикой. Для рек Хурайка, Анагустайка и ручьев протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50м.

Озера представлены небольшими водоемами с площадью водной поверхности менее 0,5 км². В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса, ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 метров.

Общая площадь водоохранной зоны равна 2502,8 га.

Водоохранные зоны поверхностных водных объектов показаны на схеме 4.

- 1.4.4. Территории охранных зон линий электропередач

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г).

По территории сельского поселения проходят линии электропередач напряжением 35 кВ и 10 кВ.

Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач:

Таблица 3.

| №№ | Напряжение, кВ | Расстояние,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 20 |
| 2 | 10 | 10 |

Охранные зоны линий электропередач 35 кВ, 10 кВ показаны на схеме 4.

Площадь охранной зоны линий электропередач составляет 233,4 га

- 1.4.5. Территории придорожных полос автодорог

По территории МО СП «Шарагольское» проходят автомобильные дороги местного значения: Ара-Алцагат – Первомайское – Шарагол, Шарагол – Хутор, Шарагол – Анагустай. Для данных автодорог, в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильных дорог, их сохранности с учетом перспектив развития в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, установлены придорожные полосы шириной 50 м (по обе стороны от полосы отвода автодороги). На этих землях запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса).

Придорожные полосы автодорог показаны на схеме 4.

Площадь придорожной полосы автодорог составляет 139,1 га.

- 1.4.6. Территории  приграничных полос

К категории приграничных относятся регионы, территория которых имеет часть внешних границ, совпадающих с государственной границей.

По территории сельского поселения приграничная полоса проходит вдоль государственной границы РФ с Монголией. Ширина приграничной полосы составляет 1 км, протяженность - 43,6 км. Площадь приграничной полосы - 4254,8 га.

- 1.4.7. Территории санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Размеры санитарно-защитных зон объектов и их отдельных зданий и сооружений устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещение:

- сельхозугодий для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятий, их отдельных зданий и сооружений с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, мотели, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, артезианские скважины для технического водоснабжения.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной и жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Общая площадь санитарно-защитных зон объектов внешней зоны – 1426,41га или 4,3 % от площади поселения.

Санитарно-защитные зоны показаны на схемах 4, 6А.

- 1.4.8. Территории охранных зон источников питьевого водоснабжения

Согласно норм СанПиН 2.1.4.1110-02 для источников питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны из 3-х поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) устанавливается в радиусе не менее 30 или 50 м от источника питьевого водоснабжения, в зависимости от степени защищенности водоносных горизонтов от загрязнения. Данная территория должна быть ограждена. В границах 1 пояса запрещается любая деятельность, не связанная с водоснабжением.

Второй пояс зоны санитарной охраны включает территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного грунта от загрязнения. В пределах территории 2 пояса санитарной охраны запрещается разработка земли с нарушением защитного слоя над водоносным горизонтом, загрязнение территории. На территории 2 пояса охраны запрещается располагать животноводческие фермы ближе 300 м от границ 1 пояса, располагать стойбища и выпас скота ближе 100 м от границ 1 пояса.

Третий пояс санитарной охраны организуется для защиты подземного источника от химических загрязнений стабильного характера. Размер территории зон санитарной охраны источника водоснабжения зависит от условий питания грунтовых вод, общих санитарных условий и т.д.

- 1.4.9. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Для территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций природного характера: весеннее половодье и летние паводки, землетрясения, лесные

- пожары.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются опорная подстанция 35/10 кВ «Шарагол» в с. Хутор и склад ГСМ в с. Шарагол. Для минимизации чрезвычайных техногенных ситуаций на данных объектах должны быть предусмотрены специальные мероприятия, согласованные с учреждениями МЧС РФ или рассмотрен вопрос по выносу объектов за территорию населенного пункта.

Сейсмические условия. МО СП «Шарагольское» расположено в зоне с сейсмичностью 8 баллов. Сейсмичность отдельных площадок может изменяться на 1 балл по сравнению с фоновой в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий.

Строительство должно осуществляться в соответствии СниП II-7-81* («Строительство в сейсмических районах»).

Наводнения. Условия формирования стока р. Чикой способствуют тому, что в бассейне р. Чикой периодически наблюдаются наводнения, сопровождающиеся затоплением территорий населенных пунктов, объектов народного хозяйства и причиняющие значительные ущербы не только населению и экономике, но и природным ландшафтам, ускоряя интенсивность русловых и водно-эрозионных процессов.

Для бассейна р. Чикой характерны ежегодные заторы льда, что объясняется большой протяженностью, значительной извилистостью и резко меняющейся шириной русла. Существенное влияние на характер вскрытия реки оказывает и метеорологическая обстановка, частое и резкое чередование волн холода и тепла. Вследствие этого во время больших половодий возможно затопление части территории населенных пунктов (табл 5) и значительной площади ценных сельскохозяйственных земель расположенных в пойме реки.

На момент разработки генерального плана территория защищена от паводков земляной дамбой, выполняющей также функцию регулирования стока русла р. Чикой.

Таблица 5.

Населенные пункты, попадающие под возможный весенний паводок

| Населенный пункт | Количество подтопляемых дворов | Общее количество эваконаселения с подтопляемых дворов | Место сбора | Расстояние от опасной зоны до пункта назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Анагустай | 10 | 45 | отметка на карте выс.671 | 2 км |
| у. Цаган-Челутай | 7 | 28 | отметка на карте ОТФ | 1,5 км |
| с. Шарагол | 15 | 46 | школа | 500 м |
| с. Хутор | 10 | 50 | больница | 700 м |

В современных условиях защита затопляемых территорий осуществляется путем строительства дамб обвалования, сплошной подсыпки территорий до незатопляемых отметок, расчистки русла и берегоукрепления.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Значительную часть территории поселения занимает лесной фонд, следовательно, имеется вероятность возникновения лесных пожаров. Лесные пожары, возникающие на территории сельского поселения, наносят значительный ущерб лесному фонду.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают: лесопожарное районирование, профилактические противопожарные мероприятия, организацию обнаружения лесных пожаров и пожаротушение.

На территории сельского поселения образована система охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территории, общей площадью 8556,51 га, в пределах которой устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности (от установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения) на территории которой не рекомендуется размещать в дальнейшем новые объекты капитального строительства. В отношении существующих объектов капитального строительства применяется принцип, согласно которому они продолжают функционировать и могут усовершенствоваться в тех случаях, когда их размещение на данной территории не противоречит законодательству.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, показаны на схеме 5.

- ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО СП «ШАРАГОЛЬСКОЕ»

- 2.1. Мероприятия по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию способствуют эффективному использованию территории, компактному размещению и взаимосвязи функциональных зон с целью создания благоприятных условий для гармоничного и устойчивого развития территории.

Мероприятия по территориальному планированию:

- осуществление функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование многофункционального общественного центра;

- резервирование территорий, обоснование планируемых границ населенных пунктов;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование инженерной инфраструктуры;

- благоустройство мест отдыха и объектов внешней зоны.

- 2.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование - один из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает назначение использования территории населенного пункта, обязательное для всех участников градостроительной деятельности, в частности функциональную принадлежность земельных участков, плотность и характер застройки.

Функциональное зонирование базируется на комплексном анализе использования территории и учитывает:

- положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ;

- требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности;

- планировочную специфику населенного пункта;

- сложившиеся особенности использования земель;

- требования охраны объектов историко-культурного наследия.

Зонирование территории основано на принципе экологического приоритета при:

- размещении объектов нового жилищного строительства на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитии рекреационных территорий;

- разработке мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

- преемственность назначения функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

В результате функционального зонирования на территории села Шарагол определена жилая, общественно-деловая, производственная зоны, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона рекреационного назначения, зона специального назначения, зона размещения военных объектов.

- 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории села и предназначена для застройки усадебными жилыми домами и малоэтажными многоквартирными домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения и объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В селе Шарагол жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа и свободными от застройки территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья.

В границах населенного пункта идет точечная застройка села. Проектом генерального плана предусмотрено поэтапное освоение территории жилой зоны, максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям.

Реализация жилищной программы будет осуществляться на свободных территориях в границах населенного пункта.

- 2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, предпринимательской деятельности, объектов административного назначения.

Административным, деловым, культурным центром муниципального образования сельское поселение «Шарагольское» является с. Шарагол.

Общественно - деловая зона с. Шарагол расположена в центральной части села по улице Октябрьская. На момент разработки проекта в поселении ощущается дефицит объектов общественного питания.

Проект генерального плана предусматривает дальнейшее развитие с. Шарагол за счет строительства новых учреждений соцкультбыта с сохранением и реконструкцией существующих объектов, благоустройство, озеленение общественного центра и территории парка.

Развитие общественно-деловой зоны заключается в завершении формирования общественно-делового центра, предусматривающее развитие существующих объектов обслуживания, их реконструкцию и модернизацию, строительство новых объектов:

- капитальный ремонт учреждений культуры  (2011-2017 гг);

- реконструкция столовой Шарагольской средней школы (2010 г);

- строительство гаража (2011-2017 гг);

- строительство детского сада в с. Шарагол (2010-2017 гг);

- строительство церкви в с. Шарагол (2011-2017 гг);

- строительство спортивного зала в с. Шарагол (2011-2017 гг);

- строительство и оборудование спортивной площадки в с. Шарагол (2010 г);

- строительство пожарного пирса в с. Шарагол (2011-2017 гг);

- строительство кафе в с. Шарагол (2010-2017 гг);

- строительство парка и площадок отдыха в с. Шарагол (2011-2017 гг).

Объекты общественно-деловой зоны должны быть равномерно рассредоточены в пределах границ населенного пункта и находиться в удобной транспортной  доступности.

- 2.2.3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона в населенном пункте размещена на северо-западной окраине и представлена территорией пилорамы, склада ГСМ, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорией машинно-тракторного и гаражного комплекса СПК им. Ранжурова. Местоположение производственных объектов соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Развитие производственной зоны планируется на северо-западе села, на базе машинно-тракторного и гаражного комплекса СПК им. Ранжурова.

- 2.2.4. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения состоит из территорий занятых скверами, парками, пляжами, а также территорий используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом.

На момент разработки проекта в поселении рекреационная зона отсутствует. В перспективе рекреационная зона планируется в центральной части села на пустыре между улицами Октябрьская и Школьная.

- 2.2.5. Зона специального назначения

Зона специального назначения представляет собой территории занятые кладбищами, скотомогильниками, очистными сооружениями, объектами размещения твердых бытовых отходов (ТБО) и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон.

Зоны специального назначения расположены вне населенных пунктов. Санитарно-защитные зоны не всех объектов специального назначения соответствуют существующим нормативным требованиям.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство новых объектов внешней зоны с учетом нормативных требований.

- 2.2.6. Зона размещения военных объектов

В границах села зона размещения военных объектов представлена приграничной заставой и расположена на северо-западе при въезде в село.

Порядок использования земель военных объектов и режимных зон в пределах населенного пункта устанавливаются специальными уполномоченными органами.

Функциональное зонирование показано на схемах 6А, 6Б.

- 2.3. Планируемые границы населенных пунктов

На 01.01.2009г уровень обеспеченности жильем составляет 15,9 кв.м/чел. Согласно «Программе комплексной застройки жилья на территории Кяхтинского района на 2008-2020 годы» к 2017 году планируется увеличить жилищную обеспеченность до 22,6 кв.м/чел, к 2020 году – до 29 кв.м/чел. Норма отвода земельного участка для строительства жилых домов составляет 0,2 га.

Территория населенного пункта Шарагол имеет ограничения для своего развития как природного, так и антропогенного характера: с юга селитебная территория ограничивается р. Чикой. С севера -  производственной зоной с санитарно-защитной зоной. С западной и восточной стороны территория ограничивается рельефом местности (средневысотные горы и склоны).

Развитие села в сложившейся ситуации может осуществляться за счет имеющихся незначительных территориальных резервов в границах села и сноса ветхого, аварийного жилищного фонда.

С учетом прогнозируемого роста численности населения произведен расчет потребности в новом жилищном строительстве и реконструкции имеющегося для достижения уровня обеспеченности жильем, предусмотренная целевой программой «Комплексная застройка жилья на территории Кяхтинского района на 2008-2020 годы».

Из-за ограниченности территории, необходимой для развития жилищного строительства, обеспеченность жилищным фондом к 2017 году составит 21 кв.м/чел, к 2020 году – 22 кв.м/чел. Размер земельного участка, предоставляемый для индивидуального жилищного строительства, составит 0,15 га.

К 2017 году проектом генерального плана с учетом сохраняемого жилищного фонда и аварийного ветхого жилья предусмотрено строительство жилых домов площадью 7364 м² на территории в 14,0 га. К 2020 году предусматривается строительство 2182 м² площади жилья, что потребует дополнительно 4,2 га свободных территорий.

В основном жилищное строительство будет реализовываться в 2-х крупных населенных пунктах: с. Шарагол и с. Хутор. В связи с тем, проектом предусмотрено размещение двух жилых массивов общей площадью 19,0 га, из них в с. Шарагол- 1 жилой массив площадью 15,9 га, в с. Хутор – 1 массив, площадью 3,1 га. Жилые массивы подлежат застройке усадебными жилыми домами.

Основным мероприятием в реализации жилищного строительства является подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства.

Планируемое в поселении жилищное строительство отражено на схемах 6А, 6Б.

- 2.4. Планируемое размещение производственных объектов

- На территории села производственная зона размещена на северо–западной окраине села. Расположение производственных объектов соответствует нормам санитарно-защитных

- зон (СЗЗ) для данных объектов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для производственных объектов действующих на территории поселения устанавливаются СЗЗ следующих размеров:

- деревообрабатывающие производства - 300 м;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники – 100 м.

- мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час – 100 м.

- зернохранилища, картофелехранилища, овощехранилища – 50 м.

- склады  ГСМ, автозаправочные станции – 50 м.

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение существующей производственной зоны на своей территории с проведением мероприятий по сокращению вредного воздействия на окружающую среду, созданием санитарно-защитных зон и озеленением территории.

Проектом генерального плана в сфере аграрного производства предусмотрено:

- развитие животноводства молочного направления в с. Хутор, реконструкция молочно-товарной фермы (2011-2017 гг);

- развитие зернового производства в с. Шарагол, приобретение тракторов, сельхозтехники, элитных семян, удобрений (2010-2017 гг);

- развитие на базе Шарагольской СОШ малого бизнеса – пчеловодства (2011-2017 гг);

- реконструкция оросительной системы СПК им. Ранжурова в с. Шарагол (2010-2017 гг);

- ввод в действие мельницы (2010 г).

Размещение новых объектов предпринимательской деятельности, производственных предприятий планируется на территории существующей производственной зоны или за пределами населенного пункта с соблюдением санитарно-защитных зон.

- 2.5. Планируемое размещение объектов улично-дорожной сети и транспортных сооружений местного значения

С учетом сложившейся сети улиц, внутренних и внешних связей проектом генерального плана предусмотрено обеспечение удобной и эффективной транспортной связи путем строительства новых, реконструкции и модернизации существующих дорог:

- обеспечение удобной пешеходной и транспортной доступности и безопасности движения к местам приложения труда и объектам обслуживания. Проектируемое покрытие улиц - асфальтовое;

- ремонт автомобильной дороги с. Шарагол - с. Анагустай;

- реконструкция существующих дорог и улиц путем их благоустройства с усовершенствованием покрытия.

В настоящее время плохое техническое состояние существующих дорог не позволяет поселению использовать в достаточной мере весь ресурсный потенциал. По мере реконструкции существующих дорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования.

- 2.6. Планируемое размещение объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения местного значения

Мощности объектов электроснабжения полностью обеспечивают потребности населения в электроснабжении.

Имеющиеся в населенных пунктах источники водоснабжения не полностью обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения и не имеют заключений по качеству воды. Решение этих задач предусматривает мероприятия:

- проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах;

- строительство санитарно-охранных зон источников водоснабжения;

- формирование реестра дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды и их обеспечение;

- в рамках развития водоснабжения в муниципальных образованиях предусматривается строительство водозаборных скважин. Необходима разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения.

В целях полного обеспечения населения питьевой водой нормативного качества предусмотрено строительство 6 водозаборных скважин с санитарно-охранной зоной на период с 2011-2017 гг: в с. Шарагол - 2 скважины глубиной 90 м, в с. Хутор – 2 скважины глубиной 100 м, в у. Цаган-Челутай – 1 скважину глубиной 85 м, с. Анагустай – 1 скважину глубиной 50 м.

По объектам теплоснабжения предусматривается реконструкция и модернизация:

- котельной Шарагольского дома культуры (2011-2017 гг);

- котельной Шарагольской СОШ (2011-2017 гг).

- 2.7. Планируемое размещение объектов внешней зоны, благоустройства, массового отдыха, мест захоронения, утилизации бытовых отходов

Основными источниками антропогенного воздействия на окружающую среду являются жилищный фонд и отопительные котельные.

Мероприятия по улучшению экологической ситуации в поселении:

- реконструкция и модернизация котельных с установкой газо-пылеулавливающих устройств,

- внедрение новых технологических процессов, снижающих или исключающих выделение в атмосферу вредных веществ, при строительстве новых и расширении действующих предприятий,

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон,

- учет направления господствующих ветров при отводе земельных участков под производственное строительство.

В поселении с каждым годом происходит увеличение количества отходов, что приводит к увеличению размеров занимаемых ими территорий и росту числа несанкционированных свалок.

В настоящее время на территории поселения действуют следующие объекты внешней зоны: 4 свалки ТБО, 3 кладбища, 4 скотомогильника, местоположение некоторых из них не соответствует существующим нормам.

В связи с этим предусматривается ряд мер для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду:

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация их территории;

- проектирование и строительство полигонов хранения твердых бытовых отходов, в том числе скотомогильников с соблюдением требований природоохранных органов и органов санитарно-эпидемиологического надзора. Обустройство и озеленение территории объектов внешней зоны; повышение технического уровня системы сбора, транспортировки и захоронения отходов.

В настоящее время администрацией поселения в целях улучшения экологической ситуации рассматривается вопрос строительства свалки ТБО и скотомогильника.

Существующие скотомогильники не соответствуют нормам санитарно-защитной зоны в 1000 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Рекомендуется их закрытие и строительство новых скотомогильников, и их обустройство с учетом нормативных требований:

- скотомогильник, расположенный в  0,03 км на север от с. Хутор, рекомендуется закрыть;

- существующий скотомогильник, расположенный  в 1,73 км на северо-запад от с. Хутор рекомендуется закрыть. Строительство нового скотомогильника предусмотрено на северо-западе от существующего в местности «Модокундуй»;

- в с. Анагустай строительство нового скотомогильника предусмотрено на северо-востоке от существующего в местности «Баин-Хундуй» с закрытием существующего;

- строительство нового скотомогильника предусмотрено в с. Шарагол в местности «Сенюшкина». Существующий скотомогильник рекомендуется закрыть.

Свалку ТБО, расположенную в с. Анагустай в 0,26 км на северо-запад от населенного пункта, необходимо ликвидировать, строительство нового осуществить на юго-востоке от села в местности «Огород». В у. Цаган-Челутай свалку ТБО рекомендуется ликвидировать, строительство новой свалки ТБО предусмотреть на севере от существующего в местности «Челутай». Строительство свалки ТБО в с. Хутор предусмотреть за пределами населенного пункта на северо-востоке от существующей.

Проектом генерального плана предусмотрено создание на территории населенных пунктов единой системы зеленых насаждений. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

В сфере озеленения предусматривается создание парка в центральной части села, озеленение общественного центра, детских и лечебных учреждений, улиц и санитарно-защитных зон производственных предприятий и объектов внешней зоны.

Озеленение парка должно быть благоустроено и оборудовано малыми архитектурными формами.

Насаждения на улицах являются обязательной принадлежностью благоустройства сельских улиц. Они обогащают архитектурно-декоративное оформление улиц разнообразием форм, красок, защищают дома от пыли, различных шумов, очищают воздух, затеняют пешеходные дорожки и тротуары.

В сфере благоустройства предусматриваются следующие виды работ: содержание сети уличного освещения, устройство внутриквартальных проездов с улучшенным покрытием.

- 2.8. Документация, по планировке территории, подлежащая разработке в первоочередном порядке

В первую очередь должна быть разработана документация по планировке территории, предусмотренной под жилищное, социально-культурное, общественно-деловое и производственное строительство.

Реконструкция застроенных территорий может осуществляться по инициативе любых лиц по мере того, как будет возникать необходимость. Однако документация по планировке должна быть выполнена в первую очередь для реконструкции объектов поселенческого значения.

- 2.9. Земельные преобразования, планируемые в связи с реализацией генерального плана сельского поселения «Шарагольское»

Жилищное и социально-культурное развитие будет реализовываться в границах населенных пунктов. Следовательно, реализация генерального плана сельского поселения не предусматривает земельных преобразований, связанных с освоением новых земель, прилегающих к населенным пунктам и установлением новых границ населенных пунктов.

- 2.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана водных объектов. Основным мероприятием по охране поверхностных водных объектов является установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос в пределах, которых вводится особый режим хозяйствования.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

В пределах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Охрана подземных вод подразумевает проведение мероприятий в двух направлениях – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

- организация вокруг источников питьевого водоснабжения зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из II пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

- на водосборных площадях подземных вод, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.

- Охрана почв. В целях охраны земель собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, иссушения, захламления отходами производства и потребления и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями;

- ликвидации последствий загрязнения и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечение земель в оборот.

Наибольший вклад в образование твердых бытовых отходов вносят сельскохозяйственные предприятия и жилищный фонд.

Наиболее опасными в экологическом отношении являются отходы содержания животных и птиц. При их хранении и обработке в навозохранилищах в ходе биохимических превращений образуются вредные вещества как аммиак, амины и другие стоки от навозохранилищ, которые при поступлении в водоемы значительно ухудшают свойства воды.

Сегодня основным используемым способом удаления навоза является вывоз его на поля. Однако такой способ удаления навоза способствует загрязнению почв.

Основным методом переработки сельскохозяйственных отходов является компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. В соответствии законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

В соответствии с федеральными нормативными актами выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления и согласуют его с органом Роспотребнадзора. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями вышеуказанных санитарных правил возлагается на органы местного самоуправления, либо на руководителей организаций, в ведении которых они находятся.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Шарагольское» совместно с программой социально-экономического развития направлен на упорядочение земельных отношений, на формирование пространственной организации территории поселения.

В данной работе проведен анализ природных условий, сложившейся структуры народного хозяйства, сформировавшейся системы расселения и современного состояния населенных пунктов и разработаны проектные предложения по зонированию территории, функциональному назначению зон и режимов их содержания и использования, созданию оптимальных условий для комплексного развития территории, сохранению и улучшению природной среды.

На территории поселения выявлены объекты историко-культурного назначения и лечебно-оздоровительного назначения, которые не сформированы и не оформлены юридически, как того требует действующее законодательство. В последующем необходимо устранить указанные несоответствия и упорядочить землепользование на территории поселения.

В установленном законом порядке необходимо осуществить установление границ водоохранных зон всех водных объектов и населенных пунктов.

Необходимо разграничить земли водного фонда и земли иных категорий. Органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо провести мероприятия по сохранению водных объектов, предусмотренные Водным Кодексом РФ.

Электронная часть генерального плана реализована в ГИС-среде МАР Info, которая успешно используется при управлении территориями.

Основными преимуществами использования геоинформационных технологий в территориальном планировании являются:

- возможность постоянной актуализации цифровых картографических материалов и семантических баз данных;

- научная обоснованность проектных предложений за счет более достоверной информационной базы;

- возможность моделирования и «проигрывания» большого количества вариантов развития территорий, а также их наглядного представления

- использование материалов проекта для организации градостроительного и экологического мониторингов;

- создание картографического и семантического ядра многофункциональной территориальной ГИС.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений о резервировании земель, об изъятии земель в т.ч. путем выкупа, о переводе земель из одной категории в другую за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.